汕头海关总关大院主楼2—4层更换空调设备项目用户需求书

一、基本情况

（一）项目名称和预算金额

1.项目名称：汕头海关总关大院主楼2—4层更换空调设备项目

2.预算金额：人民币818034.10元

（二）项目概况

按照总关大院主楼2—4层办公室的布局，安装空调室内机62台，更新中央空调主机5部，同时充分利用原空调铜管、排水管管路系统对原管路进行专业去油清洁处理以满足新设备运行要求。

二、采购内容及要求

（一）采购项目一览表

| 多联机中央空调项目(二层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分部分项名称 | 技术参数 | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 备注 |
| 一、 | 空调系统设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量3.2KW，功率0.024KW，风量540，★制冷量≥2.8KW | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 2 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量4.0KW，功率0.027KW，风量580，★制冷量≥3.6KW | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 3 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量6.3KW，功率0.36KW，风量920，★制冷量≥5.6KW | 台 |  |  | 5 |  |  |  |
| 4 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量8.0KW，功率0.4KW，风量1150，★制冷量≥7.1KW | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 中央空调室内机 口琴机 | 制热量11.2KW，功率0.5KW，风量1500，★制冷量≥10KW | 台 |  |  | 3 |  |  |  |
| 6 | 直流变频中央空调主机 | 制热量95KW，IPLV8.40， ★制冷量≥85KW | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 7 | 线控器 |  | 台 |  |  | 17 |  |  |  |
| 二、 | 空调系统安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有旧内机设备连接处拆卸 |  | 台 |  |  | 13 |  |  |  |
| 2 | 旧设备内机拆卸 |  | 台 |  |  | 13 |  |  |  |
| 3 | 原有旧外机设备管路连接拆卸 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 4 | 旧设备外机拆卸 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | 空调铜管管路测试，压力处理 |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | 增加室内机 铜管及保温 | φ6.35 δ=0.8mm， φ12.7 δ=0.8mm, 保温厚度19mm | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 7 | 增加室内机 排水管及保温 | PVC6分及保温厚度9mm | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 8 | 增加室内机 信号线及线管 | RVV3*0.75带屏蔽 含PVC线管 | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 9 | 专业管路去油清洁 | 按厂家标准 | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 增加室内机 管路分支器 |  | 台 |  |  | 4 |  |  |  |
| 11 | 原有管路分支管更换 |  | 套 |  |  | 13 |  |  |  |
| 12 | 空调系统吹污、保压、抽真空 | 按厂家标准 | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 13 | 通到铝扣板天花拆卸人工 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |
| 14 | 原管路信号线检测、含破损更换 | RVV3*0.75带屏蔽 含PVC线管 | 米 |  |  | 200 |  |  |  |
| 15 | 空调室内机安装、连接 |  | 台 |  |  | 17 |  |  |  |
| 16 | 空调主机连接 |  | 台 |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 室外铜管分支器主管整理 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 室外主电源线整理 |  | 套 |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 线控器安装 |  | 个 |  |  | 17 |  |  |  |
| 20 | 超长铜管冷媒补充 | R410A | KG |  |  | 42 |  |  |  |
| 21 | 通道天花铝扣板恢复人工费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 空调内外机系统运行调试 |  | 系统 |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 空调外机吊装费 |  | 项 |  |  | 1 |  |  |  |
| 多联机中央空调项目(三层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分部分项名称 | 技术参数 |  | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |  |
| 一、 | 空调系统设备部分 |  |  |  |
| 1 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量3.2KW，功率0.024KW，风量540，★制冷量≥2.8KW |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 2 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量4.0KW，功率0.027KW，风量580，★制冷量≥3.6KW |  | 台 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量6.3KW，功率0.36KW，风量920，★制冷量≥5.6KW |  | 台 | 14 |  |  |  |  |
| 4 | 直流变频中央空调主机 | 制热量50.0KW，IPLV9.20， ★制冷量≥45.0KW |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 直流变频中央空调主机 | 制热量63KW，IPLV8.95， ★制冷量≥56KW |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 线控器 |  |  | 台 | 22 |  |  |  |  |
| 二、 | 空调系统安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有旧内机设备连接处拆卸 |  |  | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 2 | 旧设备内机拆卸 |  |  | 台 | 17 |  |  |  |  |
| 3 | 原有旧外机设备管路连接拆卸 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 旧设备外机拆卸 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 5 | 空调铜管管路测试，压力处理 |  |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 增加室内机 铜管及保温 | φ6.35 δ=0.8mm， φ12.7 δ=0.8mm, 保温厚度19mm |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 7 | 增加室内机 排水管及保温 | PVC6分及保温厚度9mm |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 8 | 增加室内机 信号线及线管 | RVV3*0.75带屏蔽 含PVC线管 |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 专业管路去油清洁 | 按厂家标准 |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 增加室内机 管路分支器 |  |  | 台 | 5 |  |  |  |  |
| 11 | 原有管路分支管更换 |  |  | 套 | 15 |  |  |  |  |
| 12 | 空调系统吹污、保压、抽真空 | 按厂家标准 |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 通到铝扣板天花拆卸人工 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 原管路信号线检测、含破损更换 | RVV3*0.75带屏蔽 含PVC线管 |  | 米 | 400 |  |  |  |  |
| 15 | 空调室内机安装、连接 |  |  | 台 | 22 |  |  |  |  |
| 16 | 空调主机连接 |  |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 室外铜管分支器主管整理 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 18 | 室外主电源线整理 |  |  | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 线控器安装 |  |  | 个 | 22 |  |  |  |  |
| 20 | 超长铜管冷媒补充 | R410A |  | KG | 30 |  |  |  |  |
| 21 | 通道天花铝扣板恢复人工费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 空调内外机系统运行调试 |  |  | 系统 | 2 |  |  |  |  |
| 23 | 空调外机吊装费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 多联机中央空调项目(四层） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分部分项名称 | 技术参数 |  | 单位 |  |  | 数量 | 备注 |  |
| 一、 | 空调系统设备部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量3.2KW，功率0.024KW，风量540，★制冷量≥2.8KW |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 2 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量4.0KW，功率0.027KW，风量580，★制冷量≥3.6KW |  | 台 |  |  | 8 |  |  |
| 3 | 中央空调室内机 挂壁机 | 制热量6.3KW，功率0.36KW，风量920，★制冷量≥5.6KW |  | 台 |  |  | 11 |  |  |
| 3 | 中央空调室内机 口琴机 | 制热量6.3KW，功率0.36KW，风量920，★制冷量≥5.6KW |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 直流变频中央空调主机 | 制热量50.0KW，IPLV9.20， ★制冷量≥45.0KW |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 5 | 直流变频中央空调主机 | 制热量63KW，IPLV8.95， ★制冷量≥56KW |  | 台 |  |  | 1 |  |  |
| 6 | 线控器 |  |  | 台 |  |  | 23 |  |  |
| 二、 | 空调系统安装部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 原有旧内机设备连接处拆卸 |  |  | 台 |  |  | 17 |  |  |
| 2 | 旧设备内机拆卸 |  |  | 台 |  |  | 17 |  |  |
| 3 | 原有旧外机设备管路连接拆卸 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 4 | 旧设备外机拆卸 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 空调铜管管路测试，压力处理 |  |  | 系统 |  |  | 2 |  |  |
| 6 | 增加室内机 铜管及保温 | φ6.35 δ=0.8mm， φ12.7 δ=0.8mm, 保温厚度19mm |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 7 | 增加室内机 排水管及保温 | PVC6分及保温厚度9mm |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 8 | 增加室内机 信号线及线管 | RVV3*0.75带屏蔽 含PVC线管 |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 9 | 专业管路去油清洁 | 按厂家标准 |  | 系统 |  |  | 2 |  |  |
| 10 | 增加室内机 管路分支器 |  |  | 台 |  |  | 6 |  |  |
| 11 | 原有管路分支管更换 |  |  | 套 |  |  | 15 |  |  |
| 12 | 空调系统吹污、保压、抽真空 | 按厂家标准 |  | 系统 |  |  | 2 |  |  |
| 13 | 通到铝扣板天花拆卸人工 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 14 | 原管路信号线检测、含破损更换 | RVV3*0.75带屏蔽 含PVC线管 |  | 米 |  |  | 400 |  |  |
| 15 | 空调室内机吊装、连接 |  |  | 台 |  |  | 23 |  |  |
| 16 | 空调主机连接 |  |  | 台 |  |  | 2 |  |  |
| 17 | 室外铜管分支器主管整理 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 18 | 室外主电源线整理 |  |  | 套 |  |  | 2 |  |  |
| 19 | 线控器安装 |  |  | 个 |  |  | 23 |  |  |
| 20 | 超长铜管冷媒补充 | R410A |  | KG |  |  | 33 |  |  |
| 21 | 通道天花铝扣板恢复人工费 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 22 | 空调内外机系统运行调试 |  |  | 系统 |  |  | 2 |  |  |
| 23 | 空调外机吊装费 |  |  | 项 |  |  | 1 |  |  |
| 注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效 打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）投标供应商要求

投标供应商须对本项目进行整体投标。

（三）设备节能、环保要求

★要求所投全部空调产品必须是节能产品，至少满足二级能效标准，须提供所投空调产品对应的品牌型号的证明文件复印件（扫描件）并加盖投标供应商公章：CCC认证证书、《节能产品认证证书》

（四）服务及施工要求

（1）现场培训：中标方应提供现场技术培训，保证使用人员熟练掌握操作的各种功能及日常维护与保养。（提供承诺函并加盖投标供应商公章）

▲（2）应急响应情况：在质保期内，如出现故障中标方30分钟内响应，提供远程支持；紧急故障2小时到达现场配合处理；一般故障4小时内可到达现场处理。（提供承诺函并加盖投标供应商公章）

（3）投标供应商应针对该项目提出有针对性的施工方案，内容包括但不限于质量目标、人员配置及管理制度，现场施工组织，施工作业时间安排、履约进度安排等；

（4）投标供应商应针对该项目提出安全管理和质量控制措施方案，内容包括但不限于安全操作规程、安全防护措施、安全文明施工措施，施工质量保障监督机制等，后续将严格按照安全操作规程进行工作，做到安全文明施工，施工过程中施工人员伤亡或因中标方实施项目原因造成其他人员、周边构建筑物等财产损失的，所有责任一概由中标供应商负责。

（5）因该项目的施工地点的特殊性，需按照采购方要求的施工时间进行施工，必要时调整施工方案。

（6）根据采购方的要求，将设备有序地运输、卸车及设备废弃物存放地点至采购方指定地点，服从采购方的现场安排。

（7）该项目属于改造项目，投标供应商应考虑该项目改造后的容易出现一些实际问题提出有针对性的设备配置方案，内容包括但不限于品牌、规格的选型、硬件的配置等。

（五）设备验收要求

▲所投入的设备需为原制造商制造的未启封全新产品，符合该产品的出厂标准及国家质量要求标准，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随带附件必须齐全。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。中标方在验收时需将产品使用说明书；安装、使用、维修手册等随带附件；竣工图纸交予采购方。（提供承诺函并加盖投标供应商公章）

（五） 售后及报价要求

▲1.质保期：验收合格后不少于2年（提供承诺函并加盖投标供应商公章）

▲2.中标方须承诺在质保期内每年对设备进行免费技术巡检，按每季度一次，全年共计4次；及时排查设备隐患，保障设备可靠、安全的运行。（提供承诺函并加盖投标供应商公章）

3.投标报价应包含所有产品（含相关配件、附件材料）价款、运输费、装箱及装卸费、设备拆卸搬运费用、拆旧费用、设备安装费用，室内空调封口及天花板等修复费用、税费以及一切技术和服务费等费用，中标方不得再向采购人收取任何费用。

注：打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效

打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

附件1

实质性条款响应表

| 序号 | 响应文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调室内机 挂壁机（制冷量：≥2.8KW） |  |  |  | 共8台 |
| 2 | 中央空调室内机 挂壁机（制冷量：≥3.6KW） |  |  |  | 共18台 |
| 3 | 中央空调室内机 挂壁机（制冷量：≥5.6KW） |  |  |  | 共30台 |
| 4 | 中央空调室内机 挂壁机（制冷量：≥7.1KW） |  |  |  | 共1台 |
| 5 | 中央空调室内机 口琴机（制冷量：≥10KW） |  |  |  | 共3台 |
| 6 | 中央空调室内机 口琴机（制冷量：≥5.6KW） |  |  |  | 共2台 |
| 7 | 直流变频中央空调主机（制冷量：≥85KW） |  |  |  | 共1台 |
| 8 | 直流变频中央空调主机（制冷量：≥45KW |  |  |  | 共2台 |
| 9 | 直流变频中央空调主机 (制冷量：≥56KW） |  |  |  | 共2台 |
| 10 | 响应供应商所投全部设备为同一品牌 |  |  |  |  |
| 11 | 响应供应商所投全部空调产品必须是节能产品，至少满足二级能效标准，须提供所投空调产品对应的品牌型号的证明文件复印件（扫描件）并加盖投标供应商公章：CCC认证证书、《节能产品认证证书》 |  |  |  |  |

注：1、供应商必须对应《用户需求书》中实质性条款的内容逐条响应。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2、请在“偏离简述”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4、本表内容不得擅自修改。

附件2

重要条款响应表

| 序号 | 响应文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在质保期内，如出现故障中标方30分钟内响应，提供远程支持；紧急故障2小时到达现场配合处理；一般故障4小时内可到达现场处理。（提供承诺函并加盖投标供应商公章） |  |  |  |  |
| 2 | 响应供应商所投入的设备需为原制造商制造的未启封全新产品，符合该产品的出厂标准及国家质量要求标准，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅，所有随带附件必须齐全。整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。中标方在验收时需将产品使用说明书；安装、使用、维修手册等随带附件交予采购方。（提供承诺函并加盖投标供应商公章） |  |  |  |  |
| 3 | 所投设备质保期在验收合格后不少于2年（提供承诺函并加盖投标供应商公章） |  |  |  |  |
| 4 | 响应供应商承诺每年对设备进行免费技术巡检，按每季度一次，全年共计4次；及时排查设备隐患，保障设备可靠、安全的运行。 |  |  |  |  |

注：1、供应商必须对应《用户需求书》中重要性条款的内容逐条响应。打“▲”为重要技术参数，若有部分“▲”未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

2、请在“偏离简述”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

3、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

4、本表内容不得擅自修改。

附件3

设备说明一览表

| 序号 | 响应文件设备及参数 | 响应供应商拟透投入设备品牌、型号及重要参数（制冷量等） | 单位 | 数量 | 能效等级 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调室内机 挂壁机 制冷量：≥2.8KW |  | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 中央空调室内机 挂壁机 制冷量：≥3.6KW |  | 台 | 18 |  |  |  |
| 3 | 中央空调室内机 挂壁机 制冷量：≥5.6KW |  | 台 | 30 |  |  |  |
| 4 | 中央空调室内机 挂壁机 制冷量：≥7.1KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 中央空调室内机 口琴机 制冷量：≥10KW |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 6 | 中央空调室内机 口琴机 制冷量：≥5.6KW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 直流变频中央空调主机 制冷量：≥85KW |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 直流变频中央空调主机 制冷量：≥45KW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 直流变频中央空调主机 制冷量：≥56KW |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 10 | 线控器 |  | 台 | 62 |  |  |  |

注：

1、供应商必须对应《用户需求书》中“空调设备参数要求”的内容逐条说明，并提供承诺函或相关印证材料（承诺中标后所投设备与投标时一致）并加盖供应商公章。